## Standart Seçimi

Kullanıcı sistem başlangıcında aşağıdaki standartlardan birini seçmelidir:

- DIN

- SMS

## Vana çap ölçüsü

Sistem boru çapını hesapladıktan sonra tüm vanalar otomatik olarak o hat özelinde hesaplanan çap ile aynı çapta atanmalıdır. Yani her hat kendi özelinde çap hesabı içerir. Hesaplanan çap değeri aynı zamanda o hat üzerindeki tüm vanalar için de aynıdır.

## Vana kontrol ünitesi

Vana kontrol ünitesinin manuel mi otomatik mi olduğu seçtirilir. Bu seçimde kontrol ünitesi yoksa pnömatik (with actuator) dir. Var ise AS-I mi DC mi seçtirilir. Bu seçim sonucunda kelebek vanaların ve air exhaust valve’lerin otomatik ya da manuel olduğu belirlenmiş olacaktır.

## Panel

Kaç adet süt alım hattı olursa olsun, panel sayısı hat sayısı kadardır. Panel CIP için kullanılır. Panel içerisinde proximity switch sabit olarak vardır.

## Degazör

Her süt alım hattında degazör vardır. Sütün sisteme girmesini sağlayan yatay tank olarak düşünülebilir. Sistem temelde yan duran tankın bir valve ile (air exhaust valve) içerisindeki havanın alınıp basıncın düşmesi mekanizması ile çalışır. Süt basıncının az olduğu yere, yani tankın içine doğru hareket eder; dolayısıyla degazörde sabit olarak air exhaust valve vardır. Ölçüsü de sabit; seçilen standartlara göre DN 25 ya da SMS 25’tir. Exhaust valve control ünitesine bağlıdır. Control ünitesinde yapılan seçime göre otomatik ya da manueldir. Exhaust valve bir butterfly valvedir ve çeşidi ESV’dir. LSH ve LSL sensörleri sabit olarak vardır. Sütün dolup dolmadığını kontrol eder. Butterfly valve outlette bulunur; otomatik ya da manuel olup kontrol ünitesine bağlıdır. Çeşidi ESV’dir.

## Sistemdeki diğer sabitler

Flow meter electromagnetictir ve modeli Krohne Marka dır. Çapı hesaplanan süt alım ünitesindeki çap ile aynı çap ölçüsündedir. Ve fiyatlandırması da çapına göre yapılmaktadır. Temperature sensor sabit ve PT100 modelidir. Water inlet valve sabit olarak sistemde vardır ve modeli SWcıp41’dir.

## Raw milk reception

Flow Raw milk reception sayısı girilir sayı kadar hat oluşturulur. Her hat için ayrı ayrı kapasite, basınç ve boru çap hesabı yapılır. Çap hesabında V=2 alınır. Pompa için gereken model, kW ve impeller size girilir.

## Number of filter and information

Filter unit tek ya çift olması seçilir. Tek filter unit 500 micron ikili filter unit 500 micron + 200 microndur. 1 filter unit sabit olarak 4 butterfly valve ve 2 filtre içermektedir. Butterfly vana çeşidi ESV dir. Her filter unit önünde ve arkasında basınç ölçer içerir ve 1 filter unitte 2 adet, 2 filter unitte 3 adet basınç ölçer bulunmaktadır. Basınç ölçer çeşidi seçilir: Manometer or Pressure Transmitter.

## Milk Clarifier

Milk clarifier var yok seçeni sonucu var ise by pass vana çeşidi seçilir. SW44 ya da SW41.

## Plakalı ısı değiştirici

Plate heat exchanger sistemde tercihen bulunur. 4˚C üstü gelen sütler olması halinde sisteme eklenir. Her hatta olmak zorunda değildir. Bu sebeple her hat için bu tercih sorulur. Eğer PHE talep sistemde var ise kapasite girilmesi gerekir. İçeride soğuk su ve süt akışını sağlayan bir butterfly vana vardır modeli yine ESV dir. Bu dönüşü sağlayan vananın otomatik ya da manuel olması vana kontrol ünitesi tercihine bağlıdır. Ayrıca sistemde bir adet sabit manuel butterfly vana vardır. Control ünitesine bağlı değildir manuel olarak sabittir ve modeli ESVdir. PHE çıkşında sütün sıcaklığını ölçen sabit bir PT100 temperature sensor vardır. Ancak ice water girişi için temperature sensor tercihi değişir. PT100 mü yoksa termometre mi sorulması gerekir. Ice water girişindeki basıncı ölçmek için de tercihin sorulması gerekir: manometer or pressure transmitter. Ice water dönüşündeki sıcaklığı ölçmek için de temperature sensor sabittir ve: termometer dır.

## Sampling Valve

Numune vanası var yok sorulur ve olması halinde manuel veya pnömatik (aktüatörlü) tercihi sorulur.

## Tanker CIP

Numune Tanker CIP Station sistemde tercihen var ya da yoktur. Öncelikle bu sorulur. Eğer var ise kapasite, basınç değerleri alınır. Boru çapı V=2 ile hesaplanır. CIP ile Sistem çapları farklıdır. Sistemde degazör yine sabit olark bulunur ve degazör sisteminde sabit bulunan air exhaust valve, LSH ve LSL sensör bulunur. Butterfly valve çıkışta bulunur ve yine Exhaust vana ile butterfly vana çeşitleri ESVdir. CIP sisteminde ayrı pompa bulunur ve bu pompa çeşidi ve kW, impeller bilgileri istenir. Sistemde ayrıca sabit olarak bir check valve eklenir ve çeşidi VPN dir.